МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Кафедра информационной безопасности

отчет

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Тема: Использование кнопочной клавиатуры и

DIP-переключателей

| Студент гр. 3363 |  | Минко Д. А. |
| --- | --- | --- |
| Студент гр. 3363 |  | Гончаренко О. Д. |
| Студент гр. 3363 |  | Овсейчик Н. И. |
| Преподаватель |  | Рыбин В. Г. |

Санкт-Петербург

2024

Цель работы

Ознакомиться с принципом работы светодиодов и кнопок на плате Tang Nano 9K, изучить процесс управления состоянием светодиодов с использованием переключателей и кнопок. Разработать модуль для управления светодиодами, реализующий функционал инверсии состояния светодиодов при нажатии кнопок, провести симуляцию модуля в среде GTKWave и протестировать работу на плате

Задание

Реализовать управление светодиодами с помощью переключателей и кнопок. Переключатели должны включать и выключать светодиоды, а кнопки — инвертировать текущее состояние светодиодов. Провести симуляцию работы модуля в среде GTKWave и протестировать работоспособность на плате Tang Nano 9K.

Используемые аппаратные и программные средства

— Плата Tang Nano 9K

— Три светодиода

— Одна кнопка

— Среда разработки Gowin EDA

— Среда для симуляции GTKWave

— Язык описания оборудования Verilog

Ход работы

  - Реализация модуля

Модуль led_controller предназначен для управления тремя светодиодами (leds) на основе состояния переключателей (switches) и кнопки (up). На вход модуля поступают тактовый сигнал clk, три значения переключателей, а также сигнал кнопки, отвечающей за изменение состояния светодиодов. При запуске модуля инициализируется переменная invert, отвечающая за состояние инверсии светодиодов. Эта переменная изменяет свое значение при каждом нажатии одной из кнопок.

Основная логика работы модуля заключается в следующем:

- Инициализация переменных

При запуске модуля происходит инициализация:

- Переменная invert, которая определяет режим инверсии светодиодов, изначально устанавливается в значение 0 (режим без инверсии).

- Переменная cooldown используется для подавления дребезга кнопки.

- Временная переменная temp_button хранит предыдущее состояние кнопки для отслеживания нажатий.

- Переменная to_leds задаёт начальное состояние всех светодиодов.

- Антидребезг кнопки

При каждом фронте тактового сигнала (posedge clk) реализуется обработка дребезга кнопки.

- Переменная cooldown увеличивается на каждом такте.

- Если значение cooldown превышает установленный порог (222 тактов), и состояние кнопки изменилось (нажатие), переменная invert меняет свое значение. Это переключает режим инверсии светодиодов.

- После этого таймер cooldown сбрасывается.

- Управление светодиодами

В зависимости от значения переменной invert, светодиоды отображают:

- Инвертированное состояние переключателей (~switches), если invert = 1.

- Прямое состояние переключателей (switches), если invert = 0.

Состояние светодиодов обновляется в переменной to_leds, а затем передаётся на выход через оператор assign.

- Назначение кнопки

Кнопка позволяет инвертировать состояние всех светодиодов, мгновенно изменяя их поведение.

- Назначение переключателей

Переключатели определяют, какие именно светодиоды включены или выключены. Их состояние напрямую влияет на светодиоды в зависимости от режима инверсии.

Полный исходный код модуля приведен в приложении 1.

  - Реализация тестбенча

В тестбенче создаётся экземпляр модуля led_controller, обеспечивающий проверку корректности его работы. Для проведения тестирования генерируется тактовый сигнал с частотой 100 МГц, позволяющий симулировать условия реальной работы устройства.

Симуляция проводится на протяжении 1000 наносекунд, а результаты сохраняются в файл led_controller_tb_out.vcd для последующего анализа.

Основные этапы работы тестбенча

- Генерация тактового сигнала:

Тактовый сигнал clk генерируется с периодом 10 нс (частота 100 МГц) с использованием бесконечного цикла, который инвертирует значение clk каждые 5 нс.

- Инициализация начальных условий:

В начальный момент времени устанавливаются значения переключателей (switches) и кнопки (up).

- Тестовые сценарии:

- Поочерёдно проверяется работа светодиодов в различных состояниях переключателей.

- Выполняется тестирование работы инверсии при нажатии кнопки up.

- Сохранение результатов симуляции:

Для анализа поведения модуля результаты симуляции сохраняются в формате VCD в файл led_controller_tb_out.vcd.

Полный исходный код тестбенча приведен в приложении 2.

  - Разводка

При разводке модуля для переключателей были выбраны пины с 79 по 81. Данные пины располагаются на плате последовательно (рисунок 2) , что упрощает сборку схемы. Для кнопки был выбран пин 3 (рисунок 3).

Рисунок 2 — Пины платы

Тактирующий сигнал находится на 52 пине, массив светодиодов leds находятся с 10 – 11 и 13. в соответствии с документацией к плате.

Полная разводка модуля приведена на рисункке 3.

Рисунок 3 — Разводка модуля

1.5 Запуск на плате

При запуске программы соответственно подключаем GND, вставляем провода в пины, которые отвечают за светодиоды и подключаем к земле.

Начальное состояние платы (рис.4)

Рисунок 4 – Начальное состояние платы

Далее вытащим два провода. Так как наши провода – это реализация DIP – переключателей, наши два светодиода, согласно проводам, потухнут (рис.5)

Рисунок 5 – Реализация DIP – переключателей на плате

Соответственно, после нажатия кнопки up сработает флаг invert, и наше состояние светодиодов поменяется в противоположную сторону (если горел один и два потухли, то теперь первый потух, а остальные два загорелись) (рис.6)

Рисунок 6 – Изменение состояния светодиодов после нажатия кнопки

Вывод

В ходе работы был разработан модуль управления светодиодами с использованием кнопок и переключателей на плате Tang Nano 9K. Модуль корректно реализует переключение состояний светодиодов в зависимости от положения переключателей и состояния кнопок. При нажатии кнопки активируется режим инверсии, что позволяет менять отображение состояния светодиодов. В процессе работы были изучены принципы управления светодиодами с использованием логических сигналов и функции инверсии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — БЛОК — СХЕМА ПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — ИСХОДНЫЙ КОД МОДУЛЯ

Файл Lab_3.v:

module led_controller

(

input wire clk,

input wire [2:0] switches,   // Три переключателя

input up,                    // Кнопка для инверсии состояния

output [2:0] leds        // Три светодиода

);

reg invert = 0;              // Флаг для инверсии состояния светодиодов

reg [31:0] cooldown; // Таймер для обработки дребезга

reg temp_button;

reg [2:0] to_leds;

initial

begin

to_leds = 3'b111;

cooldown <= 0;

temp_button <= 1;

end

// Логика инверсии состояния при нажатии кнопки

always @(posedge clk) begin

cooldown <= cooldown + 1;

temp_button <= up; //значение кнопки

if(cooldown > 4194304)

begin

if(up && temp_button != up)

begin

invert <= ~invert;                                  // Переключаем флаг инверсии

cooldown <= 0;                            //

end

end

end

// Управление светодиодами в зависимости от флага инверсии и состояния переключателей

always @(posedge clk) begin

if (invert) begin

to_leds <= ~switches;        // Инвертируем состояние переключателей для светодиодов

end

else begin

to_leds <= switches;         // Отображаем состояние переключателей напрямую

end

end

assign leds = to_leds;

endmodule

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — ИСХОДНЫЙ КОД ТЕСТБЕНЧА

Файл indicator_tb.v:

`timescale 1ns/1ps

module led_controller_tb;

reg clk;                  // Тактовый сигнал

reg [2:0] switches;       // Переключатели

reg up;                   // Кнопка инверсии

wire [2:0] leds;          // Светодиоды

// Экземпляр тестируемого модуля

led_controller uut (

.clk(clk),

.switches(switches),

.up(up),

.leds(leds)

);

// Генерация тактового сигнала (100 МГц)

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk; // Период 10 нс

end

// Основной блок тестирования

initial begin

// Открытие файла для записи результатов

$dumpfile("led_controller_tb_out.vcd");

$dumpvars(0, led_controller_tb);

// Инициализация входов

switches = 3'b000;

up = 1;

// Тест 1: Проверка начального состояния

#20 switches = 3'b101; // Устанавливаем переключатели

#20 up = 0;            // Нажимаем кнопку

#10 up = 1;            // Отпускаем кнопку

#100;                  // Ждём обработки инверсии

// Тест 2: Инверсия состояния

#50 switches = 3'b010; // Изменяем состояние переключателей

#20 up = 0;            // Нажимаем кнопку для инверсии

#10 up = 1;            // Отпускаем кнопку

#100;

// Тест 3: Включение всех светодиодов

#50 switches = 3'b111;

#50;

// Завершение симуляции

$finish;

end

endmodule